# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. ___________________________

# 10- 11 класс.  «Обработка джинсового накладного кармана»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда,  наличие материалов и приспособлений для работы.

| Задание: Выполнить обработку накладного кармана и настрочить его на основную деталь. | Материалы: - Основная деталь - 300 X 200 мм - Деталь для раскроя кармана – 200 X 200 мм Н.о. 200 Н.о. 300 200 200 |
| --- | --- |
| Карманы - это не только функциональный, но и декоративный элемент одежды, поэтому выполнять их следует очень тщательно. Простой накладной карман выполняют на моделях из лёгких тканей, на джинсах и другой одежде с подкладкой или без подкладки. |  |

Технологическая карта изготовления кармана

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Построить выкройку кармана согласно графическому изображению (используйте для этого страницу № 4, угольник). 2. Произвести раскрой кармана, соблюдая направление долевой нити и учитывая припуски по всем срезам 13 мм, по верхнему срезу кармана – 20 мм. | 150 150 Н.о. 20 130 |
| 3. Проложить контрольную линию прямыми стежками по линии середины кармана Произвести разметку фигурной отделочной строчки кармана. Выполнить фигурную отделочную строчку. Расстояние между отделочными строчками 7 мм. Приутюжить с изнаночной стороны. 50 | 75 30 |
| 4. Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгиба 13 мм. Проложить двойную отделочную строчку. Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2÷3 мм. Ширина шва от верхнего края кармана 1÷2 мм. Приутюжить обработанный край кармана с изнаночной стороны. Нити временного назначения удалить. | 50 13 13 |
| 5. Последовательно подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону на 13 мм, заутюжить, заметать. |  |
| 6. Соединить карман с основной деталью согласно предложенной разметке. Приколоть карман к основной детали, наметать и настрочить двойной отделочной строчкой. Ширина шва по краю кармана 1÷2 мм. Расстояние между строчками 7 мм. | 70 7 |
| 7. В верхних углах кармана выполнить дополнительные усиливающие закрепки (в виде буквы «Г») длинной 5÷7 мм. | 5÷7 5÷7 |
| 8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку образца. |  |

Лист для выполнения выкройки кармана

# Карта пооперационного контроля

«Обработка джинсового накладного кармана»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет) | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет) | 2 |  |
| 3 | Соблюдение величины припусков на обработку (да/нет) | 1 |  |
|  | Форма кармана соответствует предложенному графическому изображению: |  |  |
| 4 | Ширина кармана в верхней части в готовом виде 150±2 мм | 1 |  |
| 5 | Ширина кармана в нижней части в готовом виде 130±2 мм | 1 |  |
| 6 | Длина кармана по его середине в готовом виде 150±2 мм | 1 |  |
| 7 | Симметричность кармана и его уголков, соответствие формы его нижнего угла (да/нет) | 1 |  |
| 8 | Фигурная отделочная строчка симметрична, ровная, параллельная, с качественно оформленным мысом (да/нет) | 1 |  |
|  | Качество обработки верхнего среза кармана: |  |  |
| 9 | Величина подгиба 13±1 мм | 1 |  |
| 10 | Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2÷3 мм | 1 |  |
| 11 | Ширина шва от верхнего края кармана 1÷2 мм | 1 |  |
| 12 | Расположение кармана на основной детали в соответствии с предложенными техническими условиями (симметрично, с соблюдением размерных характеристик) (да/нет) | 2 |  |
| 13 | Ширина шва настрачивания кармана по его краю 1÷2 мм | 1 |  |
| 14 | Расстояние между отделочными строчками по краю кармана одинаковое 7±1 мм | 1 |  |
| 15 | Качество дополнительных закрепок (строчки аккуратные – в виде буквы «Г», имеют оптимальную длину (5÷7 мм), нити подрезаны, закрепки не выходят за края карманов) (да/нет) | 2 |  |
| 16 | Соединение деталей проведено с учётом лицевых сторон тканей (да/нет) | 1 |  |
| 17 | Качество ВТО готовой работы (да/нет) | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Особые замечания:____________________________________________________________

Отметка о нарушении правил  безопасного труда:  ______________________________