Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. 9 класс

# Практическая работа: «Изготовление косметички»

Косметичка для мелких вещей: расчески, косметики,  необходимых лекарств. Деталь косметички может быть выполнена в лоскутной технике или декорирована вышивкой, аппликацией, стразами.

Тесьма «молния» длиной 200 мм. Размеры кроя: ширина 200 мм, длина  - 300 мм, припуски на обработку – 10 мм.

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Выкроите детали из основной ткани, соблюдая направление нити основы и припуски на обработку 10 2 мм. Нанесите линии сгибов. |  |
| Сложите тесьму «молния» и основную ткань лицевыми сторонами внутрь, тесьму приметайте и притачайте шириной шва 102 мм, выполняя машинные закрепки (строчка 1). Удалите стежки временного назначения. | Изнаночная сторона изделия |
| Детали выверните на лицевую сторону, выправьте швы, приутюжьте, откройте «молнию», отстрочите шириной шва 32 мм (строчка 2). |  |
| Выверните изделие на изнаночную сторону, перегните по линиям сгиба. Сметайте боковые стороны детали, стачайте шириной шва 102 мм, выполняя закрепки. |  |
| Удалите наметку, выверните изделие, выправьте углы, приутюжьте. |  |

Самоконтроль:

- машинная строчка – ровная, аккуратная;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

«Изготовление косметички»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение при раскрое направления нити основы | 1 |
| 2 | Припуски на обработку 10  2 мм | 1 |
| 3 | Ширина шва притачивания тесьмы «молния» 10  2 мм. | 2 |
| 4 | Выполнение закрепки 5  2 мм. | 1 |
| 5 | Ширина шва настрачивания тесьмы «молния» 3  2 мм. | 2 |
| 6 | Выполнение закрепки 5  2 мм. | 1 |
| 7 | Качество влажно-тепловой обработки шва | 1 |
| 8 | Ширина стачивания боковых швов 10  2 мм. | 1 |
| 9 | Качество вывернутых углов | 1 |
| 10 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |
| 11 | Соблюдение безопасных приемов труда | 1 |
|  | Итого: | 13 |