# Задания II тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии

# Техника и техническое творчество  7 кл.

Часть I. Теоретическая

► Инструкция - обвести кружком номер правильного ответа

1. Передача  вращения от двигателя к шпинделю в токарном станке осуществляется за счет передачи:

| ременной | реечной | цепной |
| --- | --- | --- |

2. К механическим свойствам древесины относят:

| Цвет, запах, текстура, плотность, блеск, влажность. | Износостойкость, способность древесины к износу, раскалывание, способность древесины удерживать металлические крепления | Прочность, твердость, жесткость, ударная вязкость |
| --- | --- | --- |

3. Естественная сушка древесины производится:

| на открытом воздухе | на открытом воздухе под навесом | в помещении |
| --- | --- | --- |

4. Десятые доли миллиметра на штангенциркуле позволяет отсчитать:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| шкала на штанге | глубомер | шкала нониуса | подвижная рамка |

5. Хрупкость стали после закалки можно уменьшить с помощью

| - 1 | - 2 | - 3 |
| --- | --- | --- |
| отжига | легирования | отпуска |

6. К наиболее  распространённым порокам  древесины относят

| гниль | сучки | косослой |
| --- | --- | --- |

7. Чугун  - это сплав:

| железа с азотом | железа с кремнием | железа с углеродом | железа с серой |
| --- | --- | --- | --- |

8. К профессиям типа «человек-знаковая система» относят:

| менеджер | медсестра | бухгалтер | модельер |
| --- | --- | --- | --- |

9. Названия деталей входящих в изделие содержится:

| в сборочном чертеже | в техническом рисунке | в спецификации | в основной надписи |
| --- | --- | --- | --- |

10.	 Способом создания мозаики по дереву является:

| выжигание | выполнение инкрустации | пропиливание | резьба | роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

► Инструкция - обвести кружком номера всех  правильных  ответов

11. К передачам, используемым в металлорежущих станках, относят:

| - зубчатая; - шлицевая; | - винтовая; - реечная; | - штифтовая |
| --- | --- | --- |

12. К ручным строгальным инструментам относят:

| - рубанок; - фуганок; | - долото; - стамеска; | - шерхебель |
| --- | --- | --- |

13. По виду обработки токарные резцы по металлу бывают:

| - проходные; - отрезные; | - прямые; - расточные; | - цельные |
| --- | --- | --- |

► Инструкция – вставьте пропущенное слово

14. Для нарезания наружной резьбы используют __________.

15. Вид штриховки деталей в сечениях и разрезах зависит от __________.

16. Уменьшение линейных размеров и объема древесины при высыхании называется_____________

17. Операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащие обработке, называется ________________

► Инструкция - установить соответствие

| 18. Числовых обозначений и названий частей столярного верстака Передний зажим. Гнезда. Клинья. Подверстачье. Задний зажим. Лоток. Крышка. | 19. Между терминами и понятиями: а; Отделение части металла от целого листа слесарной ножовкой; - Разметка - Резание - Рубка 4.Опиливание 5. Отделка изделий. б; Удаление лишнего металла, вырубание в деталях пазов, канавок и др.. в; Завершающая операция при изготовлении изделия. г; Нанесение контура будущего изделия в виде линий и точек с соблюдением чертежных размеров. д; Срезание с заготовок небольшого слоя металла при помощи напильников для получения точных размеров, указанных в чертеже.. |
| --- | --- |

20. Творческое задание.

Опишите процесс изготовления силуэтной фигуры в виде звёздочки:

1. Выберите материал и обоснуйте свой выбор. 2. Выберите заготовку. 3. Изобразите эскиз и проставьте размеры. 4. Опишите порядок изготовления, используемые инструменты и оборудование на технологической карте. 5. Предложите украшение изделия.

Часть II. Примерные практические задания (возможно, предложить свои варианты)

Ручная обработка металла Сконструируйте и изготовьте цифру «7» Технические условия: 1. По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж цифры «7» , применяемой для обозначения номера класса (квартиры) (смотри рисунок). Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи. 2. Форму цифры (изделия), конструируете самостоятельно. 3. Материал изготовления – Ст3. Количество – 1 шт.. 4. Габаритные размеры заготовки: 50х30х1,5 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм. 5. Цифра крепится к двери двумя гвоздиками Ø 2 мм. Место разметки отверстий планируете самостоятельно. На чертеже укажите все габаритные размеры двух отверстий. 6. С двух сторон отверстий, сверлом Ø 5 мм снимите заусенцы. На чертеже зенковку не показывать! 7. Все углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.; Карта пооперационного контроля № п/п; Критерии оценки; Баллы. 1.; Наличие рабочей формы (халат, головной убор); 1б.. 2.; Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина); 2б.. 3.; Разработка чертежа изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68); 5б.. 4.; Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с техническими условиями и разработанным чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление двух отверстий; - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; 25б. (3б.) (12б.) (4б.) (3б.) (3б.). 5.; Оригинальность и дизайн готового изделия; 5б.. 6.; Уборка рабочего места; 1б.. 7.; Время изготовления – 90 мин (с одним перерывом 10 мин); 1б.. Итого:; 40б... Ручная обработка древесины Сконструируйте и изготовьте цифру «7» Технические условия: 1. По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж цифры «7» , применяемой для обозначения номера класса (квартиры) (смотри рисунок). Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи. 2. Форму цифры (изделия), конструируете самостоятельно. 3. Материал изготовления – фанера. 4. Габаритные размеры заготовки: 50х30х6 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм. 5. Цифра крепится к двери двумя гвоздиками Ø 2 мм. Место разметки отверстий планируете самостоятельно. На чертеже укажите все габаритные размеры двух отверстий. 6. Количество – 1 шт. 7. Все углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.; Карта пооперационного контроля № п/п; Критерии оценки; Баллы. 1.; Наличие рабочей формы (халат, головной убор); 1б.. 2.; Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина); 2б.. 3.; Разработка чертежа изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68); 5б.. 4.; Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с техническими условиями и разработанным чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление двух отверстий; - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; 25б. (3б.) (12б.) (4б.) (3б.) (3б.). 5.; Оригинальность и дизайн готового изделия; 5б.. 6.; Уборка рабочего места; 1б.. 7.; Время изготовления – 90 мин (с одним перерывом 10 мин); 1б.. Итого:; 40б...

Рекомендации по оцениванию основных этапов конкурса:

- Для удобства подсчета результатов теоретической части конкурса за каждое правильно выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если задание выполнено неправильно или только частично  -  ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за задание, выполненное наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам. Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 25 баллов.

- По номинации «Техника и техническое творчество» максимальное число баллов за практическое задание – 40. При механической деревообработке за отклонение на 1 мм и при механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл, при ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение каждого пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов. При подсчете баллов практической части конкурса следует руководствоваться картой пооперационного контроля.

- Творческие проекты оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие критерии.

| Пояснительная записка (до 10 баллов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка изделия (до 25 баллов) |  |  |  | Оценка защиты проекта (до 15 баллов) |  |  |  |  |  |  |  | 50 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее оформление | Актуальность. Обоснование проекта и формулировка темы проекта | Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов | Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей | Выбор технологии изготовления изделия | Эколого-экономическая оценка готового изделия и технологии его изготовления | Разработка конструкторской документации, качество графики | Реклама изделия | Описание окончательного варианта и эстетическая оценка изделия | Оригинальность конструкции | Качество изделия | Соответствие изделия проекту | Практическая значимость | Самооценка | Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи | Формулировка проблемы и темы проекта | Четкость и ясность изложения | Описание технологии изготовления изделия | Глубина знаний и эрудиция | Время изложения | Ответы на вопросы | ИТОГО |

- Максимальное количество баллов за конкурс:

- Теория – 25 баллов,

- Практика – 40 баллов,

- Проект – 50 баллов,

Всего -115 баллов

Ключи к теоретической части.

| - 1 - 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 1,3,4 - 1,2,5 | - 1,2,4 - плашку - материала - усушкой - разметкой - 2,4,6,1,7,5,3 - 1г, 2а, 3б, 4д, 5в - 6 баллов: 1 – 1 б 2 – 1 б 3 - 1 б 4 - 2 б 5 – 1 б |
| --- | --- |