# Практическая работа  по технологии обработки швейных изделий. 7 класс 
«Обработка декоративного хлястика»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

| Задание: Выполнить обработку хлястика и пришить его к основной детали двумя пуговицами. Хлястик - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности. | Материалы: Основная деталь 120мм X 200мм Две полоски ткани 170мм Х 60мм Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт. 120 200 60 170 |
| --- | --- |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Сложить полоски ткани лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть в нескольких местах. Сметать детали. | 50 |
| 2.Обтачать по периметру шириной шва 5-7 мм (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Срезать припуски шва в уголках, вывернуть деталь, выправить хорошо швы. | 1 |
| 3.Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков (2), располагая шов обтачивания точно на сгибе и заправляя вовнутрь оставшийся припуск. | 2 вовнутрь 2 |
| 4.Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить нити временного назначения. Приутюжить хлястик. | 3 3 |
| 5.Отстрочить хлястик вдоль всех краев отделочной строчкой (4) на расстоянии 7-10 мм. | 4 Верхняя деталь |
| 6.Прикрепить двумя пуговицами хлястик к основной детали в соответствии с разметкой. Выполните ВТО. | 25 |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка декоративного хлястика»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) | 1 |
| 2 | Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет) | 2 |
| 3 | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет) | 2 |
| 4 | Качество выметывания края детали на ребро (да/нет) | 2 |
| 5 | Ширина отделочной строчки (7-10) ±1 мм | 3 |
| 6 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (7-10) ±1 мм | 1 |
| 7 | Качество выполнения потайного стежка (да/нет) | 2 |
| 8 | Правильное расположение верхней детали хлястика относительно основной детали (да/нет) | 2 |
| 9 | Качество крепления пуговиц (да/нет) | 2 |
| 10 | Качество ВТО готовой работы (да/нет) | 2 |
| 11 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |
|  | Итого: | 20 |