Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. 8 класс

«Обработка декоративной детали – паты»

Перед началом работы внимательно прочитай задание,  ознакомься с объектом труда и проверь  наличие всех материалов для работы.

| Задание: Выполнить обработку паты и прикрепить ее к основной детали пуговицей и декоративной строчкой. Пата — деталь швейного изделия, которая служит для его декоративного оформления и настрочена или втачана одним концом в шов. | Материалы: Основная деталь 120 X 200 мм Две полоски ткани 150 X 70 мм Пуговица с двумя отверстиями 120 200 70 150 |
| --- | --- |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить две полоски ткани лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть детали в нескольких местах. Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты. | 30 |
| 2. Сметать детали. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему фигурному концу (1). Ширина шва 5-7 мм. Срезать припуски шва в уголках, не доходя до строчки 2-3 мм. Вывернуть пату на лицевую сторону, выправляя уголки. | 1 |
| 3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков, располагая шов обтачивания точно на сгибе. Приутюжить. | 2 Нижняя деталь |
| 4. Проложить отделочную строчку по боковым сторонам и фигурному концу верхней детали паты. Ширина шва 7-10 мм. Отутюжить. Уровнять необработанные срезы паты. | 7-10 Верхняя деталь |
| 5. Наметить место расположения паты на основной детали. Приколоть пату. Наметать. Притачать пату к лоскуту ткани 120 X 200 мм по намеченной линии. Ширина шва 5мм. | 5 Нижняя деталь 50. |
| 6. Отогнуть пату и настрочить на лоскут ткани двойной строчкой в соответствии с моделью, выполняя закрепки. Ширина шва 2 мм и 7мм. | 2 7 |
| 7. Наметить место расположения пуговицы. Пришить пуговицу, скрепляя пату с основной деталью. Провести окончательную ВТО. |  |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка декоративной детали – паты»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) | 1 |
| 2 | Симметричность разметки фигурного конца паты (да/нет) | 2 |
| 3 | Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет) | 2 |
| 4 | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет) | 2 |
| 5 | Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7-10) ±1 мм | 3 |
| 6 | Правильная разметка паты на основной детали (да/нет) | 1 |
| 7 | Качество отделочных параллельных строчек (да/нет) | 3 |
| 8 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 2 |
| 9 | Нити временного назначения удалены (да/нет) | 1 |
| 0 | Качество крепления пуговицы (да/нет) | 1 |
| 10 | Качество ВТО на всех этапах (да/нет) | 1 |
| 11 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |
|  | Итого: | 20 |