Практическое задание для муниципального этапа ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая металлообработка.  7 класс

Сконструируйте и изготовьте элемент стяжки

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж стяжки, применяемой вместе с болтом для скрепления (стягивания) школьной мебели (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Габаритные размеры стяжки и шлицевой паз конструируете самостоятельно.

- Материал изготовления – Ст3. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры прутка: 100х20 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,2 мм.

- Стяжка имеет одно отверстие под резьбу М8. Место разметки отверстия планируете самостоятельно.  На чертеже укажите габаритные размеры отверстия.

- С двух сторон отверстие зенкуйте сверлом Ø 16 мм.

На чертеже зенковку не показывать!

- Внутреннею резьбу нарежьте метчиком М8 вручную.

- Кромки притупите фаской. Чистовую обработку выполните шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Стяжка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - управление токарным станком; | (3) |  |  |
|  | - разметка, сверление и зенкование отверстия; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Качество шлицевого паза | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое задание  для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая металлообработка.  8-9 класс

Сконструируйте и изготовьте болт для стяжки

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж болта стяжки, применяемого для скрепления (стягивания) школьной мебели (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Габаритные размеры, радиус головки и шлицевой паз болта стяжки конструируете самостоятельно.

- Материал изготовления – Ст3. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры прутка: 150х20 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,2 мм.

- Нарежьте резьбу М8 плашкой вручную.

- Кромку под резьбу притупите фаской. Чистовую обработку выполните шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1.  Болт стяжки

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - точение радиусной поверхности; | (4) |  |  |
|  | - изготовление шлицевого паза; | (3) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Практическая применимость болта (соотношение длины резьбы к общей длине болта; качество выполненной головки болта, шлицевого паза) | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое задание  для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая металлообработка.  10-11 класс

Изготовьте кернер

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж кернера (Рис.1). Чертеж  оформляйте на одном формате А 4, с  указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – Ст45.  Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки 180х12 мм.

Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,2 мм.

- Выполните накатку на наружной цилиндрической поверхности кернера.

- Рассчитайте, используя приведенные размеры на чертеже, угол смещения малой продольной подачи на суппорте токарного станка при точении конусов.

- Чистовую обработку выполните шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости

Рис. 1. Кернер

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - выполнение накатки; | (3) |  |  |
|  | - точение конусов; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Расчет угла смещения малой продольной подачи суппорта токарного станка | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри: